ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

«Проект планировки и проект межевания территории

квартала индивидуальной жилой застройки населенного пункта деревня Кулигино Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края»

Том 1

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

| Заказчик: | МКУ«Управление градостроительства и инфраструктуры администрации Добрянского муниципального района» |
| --- | --- |

Шифр: 	                                                                                                                 39/19

Генеральный директор								  А.В. Вяткин

Пермь 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5

Цель разработки документации по планировке территории	6

Проектное использование территории	6

Расчет численности населения	9

Жилищное строительство	9

Предложения по организации системы обслуживания населения	9

Инженерная инфраструктура	9

Транспортная инфраструктура	11

Состояние окружающей среды	15

Основные технико-экономические показатели проекта	18

2. ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	19

2.1. Постановление и техническое задание	20

2.2. Ситуационный план	27

2.3. Письмо №265-01-01-23-40 от 08.04.2019г. Администрация Добрянского муниципального района (отсутствие ОКН)	28

2.4. Письмо №265-01-01-23-401 от 08.04.2019г. Администрация Добрянского муниципального района (отсутствие источников водоснабжения и СЗЗ)	29

2.5. Письмо №265-01-01-22-53 от 11.04.2019г. Администрация Добрянского муниципального района (отсутствие ТБО)	30

2.6. Письмо №55-01-18.2-419 от 18.04.2019г. Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия.	31

2.7. Письмо ПК-ПФО-11-00-36/1780 от 20.07.2018 г. Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (Приволжскнедра)	32

2.8. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №01-И-№1201-3 от 14 мая 2012 г.	35

2.9. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №12590171-03 от 21 июня 2012 г.	38

2.10. Свидетельства о поверке геодезического оборудования	42

3. ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	44

3.1 Чертежи планировки территории. Основная утверждаемая часть.	45

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| № | Должность | Фамилия И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженер | Махнев Д.Н. |  |
| 2 | Инженер | Армянинов А.В. |  |

Проект планировки территории на объекте: «Проект планировки и проект межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки населенного пункта деревня Кулигино Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края», состоит из одного тома:

Том 1 (Основная утверждаемая часть).

Текстовая часть, текстовые и графические приложения

Графические приложения

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб чертежа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чертежи планировки территории: а) красные линии; б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства; | 1:1000 | 1 |

1. Положения о характеристиках планируемого развития

территории, в том числе о плотности и параметрах застройки

территории, о характеристиках размещения объектов

капитального строительства.

(Основная утверждаемая часть).

- Введение

Подготовка проекта планировки с проектом межевания территории, д.Кулигино Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края выполнена организацией ООО «Гео граф» в рамках выполнения муниципального контракта № 39/19 от 01.04.2019 г.

При подготовке проекта планировки использовались:

- Планово-картографический материал М 1:1000, выполнен в апреле  2019 г. ООО «Гео Граф»;

- Генеральный план Краснослудского сельского поселения, утвержденный решением Земского Собрания Добрянского муниципального района от 27.03.2019 № 489;

- Правила землепользования и застройки Краснослудского с.п.;

- Нормативы градостроительного проектирования Добрянского муниципального района Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (принят ГД ФСРФ 22.12.2004 г., действ, ред. от 02.04.2014 г.);

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (принят ГД ФС РФ28.09.2001, действ, ред. от 28.12.2013 г.);

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (в ред. Федерального законаот 28.12.2013 г. №396-Ф3);

- СП 42.13330.2011 Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного  строительства»

- «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утвержденная постановлением Государственного комитета РФ по строительству и ЖКХ №150 от 29.10.2002 г.;

- Федеральный закон от 21.12.2004 г. №172-ФЗ «О переводе земель или
земельных участков из одной категории в другую» (действ, ред. с посл. изм. от
07.06.2013 №108-ФЗ);

- Федеральный закон от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (действ, ред. с посл. изм. от 02.07.2013 № 185-ФЗ);

- СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация  зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (утв. Приказом Минрегиона России
от 29.12.2011г. №626);

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование (приняты
и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 26.06.2003 г. № 115);

- СНиП 41-02-2003. Тепловые сети, (приняты Постановлением Госстроя
РФ от 24.06.2003 г. № ПО);

- СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления, (утв. Постановлением Госстроя СССР от 19.09.1985 г. № 154);

- СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»
(утв. Приказом Госстроя России от 10.12.2012 г. № 83/ГС);

- Свод правил СП 131.13330.2012 Строительная климатология актуализированная версия СНиП 23-01-99* (утв. Приказом Минрегиона России от

30.06.2012 г. №275);

- СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства (принят Постановлением Госстроя России от 30.12.1999 г. №94);

- СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения, (утв. Приказом Минрегиона РФ от 01.09.2009 г. № 390);

- СП 62.13330.2011 Свод правил Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42.01.2002 (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. №780, в ред. Изменения №1, утв. Приказом Минрегиона России от 10.12.2012 г. №81/ГС);

- Правила охраны газораспределительных сетей (утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878, ред. от 22.12.2011 г.);

- Цель разработки документации по планировке территории

1. Обеспечение устойчивого развития территории микрорайона путем достижения нормируемых показателей застройки и основных линий градостроительного регулирования.

2. Установления границ незастроенных земельных участков, включая планируемые для предоставления индивидуальным застройщикам для строительства, а также предназначенные для размещения объектов капитального строительства местного значения, установления границ публичных сервитутов.

3. Установление границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства с выделением территорий размещения объектов федерального и регионального значения.

4. Установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

5. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

6. Установление красных линий

- Проектное использование территории

Согласно техническому заданию подготовка документации по планировке территории в границах участков с кадастровыми номерами 59:18:0490101:52 и 59:18:0400101:235 д.Кулигино Краснослудского сельского поселения (под индивидуальную жилую застройку) площадью 4,856 га включает в себя:

- разработка проекта планировки и проекта межевания территории для формирования 25 земельных участков на площади 4,856 га:

- под индивидуальную жилую застройку (20 участков)

- земельные участки (территории общего пользования) (4 участка)

- под объекты инженерной инфраструктуры в зоне Р-1 (1 участок)

В проекте планировки заложен принцип комплексности застройки территории в границах с кадастровыми номерами 59:18:0490101:52 и 59:18:0400101:235 д.Кулигино  (под индивидуальную жилую застройку) участка площадью 4,856 га - строительство жилых кварталов, предусматриваемых к передаче в частную собственность, и территорий общего пользования для размещения объектов инженерной, коммунально-бытовой и транспортной инфраструктуры.

На основании ответов на запросы (Приложение 2.3) объекты культурного наследия местного значения на проектируемой территории отсутствуют.

Архитектурно-планировочное решение

Планировочная структура проектируемого района решена в увязке со сложившейся геометрической организацией всей территории д.Кулигино. Планировка района выполнена в соответствии с генеральным планом Краснослудского сельского поселения и главным образом направлена на повышение эффективности использования территории путем организации малоэтажной застройки, обеспечения территории объектами социального назначения, объектами инженерной и транспортной инфраструктуры, размещения максимального количества земельных участков для предоставления гражданам для индивидуальной застройки.

В основе градостроительного каркаса проектируемого района д.Кулигино - сетка улиц характеризуется с уже существующей обстановкой инженерной инфраструктуры обеспечивающая:

- минимальные временные затраты на транспортные связи внутри
микрорайона;

- рациональное и наиболее эффективное использование территории в
границах проектируемого района в части кадастрового квартала 59:18:0490101;

■	удобство и экономичность прокладки инженерных сетей.
проектируемого района в части кадастрового квартала 59:18:0490101, было выполнено в соответствии с нормативными показателями размеров красных линий по СП 42.13330.2011.

Планировочная организация проектируемого района  д.Кулигино характеризуется существующей условиями инженерной инфраструктуры с четким делением территории на следующие функциональные зоны: жилую зону; зону инженерной инфраструктуры; зону транспортной инфраструктуры (дороги, проезды, тротуары); зону общего пользования.

Жилые зоны

Жилая зона представлена зоной малоэтажных индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками сельского типа.

Зона включает в себя земельные участки, планируемые для размещения индивидуального жилищного строительства.

Рекомендуемый прием усадебной застройки - линейная двурядная застройка. Общее количество земельных участков под ИЖС, размещаемых в проекте составляет 20 земельный участок.

Здания вдоль улиц размещают по линии застройки, которая отступает от красной линии вглубь территории на 5 м. Полосу между красной линией и линией застройки необходимо использовать под защитное озеленение.

Озеленение индивидуального участка рекомендуется увязывать с его планировкой. В палисаднике рекомендуется высаживать цветущие кустарники, многолетние и однолетние цветы. Фруктовые деревья следует высаживать так, чтобы они не закрывали дом и не затеняли окон. Озеленяя ограды со стороны улицы, глухие стены зданий, крыльца, веранды, беседки, использовать вьющиеся растения. Для ограждения участка со стороны улицы и от соседних участков следует высаживать живую изгородь высотой не более 1-1,5 м.

Хозяйственную часть территории индивидуального участка следует размещать рядом с жилым домом. Индивидуальные сараи и погреба лучше блокировать, располагая в глубине участка.

Принятое в проекте решение направлено на достижение максимального социального и экологического комфорта проживания населения.

Проектирование территории жилой застройки решено в увязке с характером существующего планировочного решения проектируемого района д.Кулигино, ландшафтными и микроклиматическими условиями территории (преобладающее направление ветра, особенности инсоляции), спецификой благоустройства (масштаб, камерность восприятия).

Зона общего пользования

Зона общего пользования сформирована улицами, проездами, зелеными насаждениями и является связующей тканью всех перечисленных выше зон проектируемого района д.Кулигино, так же в зоне общего пользования выделена Зона инженерной инфраструктуры - представлена участками под проектируемыми сооружениями инженерной инфраструктуры.

Итак, было рассмотрено несколько вариантов по проектированию планировочной структуры рассматриваемого района д.Кулигино, в настоящем варианте предложено:

Проектирование улично-дорожной сети с целью достижения высокой степени связности территории и с учетом нормативных показателей и технических регламентов по радиусам поворота улиц;

- Проектирование красных линий в соответствии с нормативными показателями;

- Функциональное зонирование проектируемой территории в д.Кулигино с выделением 2-х основных функциональных зон (жилая зона, зона общего пользования);

- Размещение индивидуальной жилой застройки: 20 проектируемых жилых домов, общей площадью каждый не менее 100,0 м2;

В результате реализации представленного проектного предложения площадь проектируемого района д.Кулигино, составит 4,856 га. Структура планируемого функционального зонирования приведена в таблице 1.

Проектный баланс территории по функциональному зонированию

проектируемого района д.Кулигино

Таблица 1

| № п/п | Наименование территории | Площадь, га/% |
| --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель в границах проектирования, в том числе: | 4,856/100,0 |
| 1 | Жилые зоны, из них: | 3,9/80 |
| 1.1 | Индивидуальных жилых домов | 2,8/ 57 |
| 1.2 | Территория общего пользования (дороги, тротуары, проезды, озеленение) | 1,1 /23 |
| 1.3 | Зона общего пользования | 0,62 /14 |
| 1.4 | Территория не пригодная для использования (карст) | 0,33 /6 |

- Расчет численности населения

Численность населения, размещаемого в проекте, рассчитана, исходя из количества семей и среднего размера домохозяйства. Размер среднего домохозяйства принят в размере 5,0 чел/семью, в соответствии с заданием на проектирование. Таким образом, численность населения, размещаемого в проекте, составляет 100 человек.

- Жилищное строительство

Общая площадь жилого фонда, размещаемого в проекте, составляет 2000 м2 , соответственно показатель обеспеченности общей площадью не менее 26,0 м2/человека.

При условии выполнения задач, поставленных проектом планировки, средняя обеспеченность населения проектируемого района в границах участков с кадастровыми номерами 59:18:0490101:52 и 59:18:0400101:235 д.Кулигино жилым фондом составит 26,0 м2 /чел.

- Предложения по организации системы обслуживания населения

Потребность в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания населения определена, исходя из существующей численности населения функциональной значимости проектируемого района. Расчет выполнен в соответствии с СП 42.13330.2016 (Приложение Ж).

Предложения по размещению объектов коммунально-бытового обслуживания представлены в таблице 2.

Предложения по размещению объектов коммунально-бытового обслуживания

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта | Количество, 2 М | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадка ТБО | 35,7 | улица Проектная 2 |

В соответствии с Техническим заданием, размещение объектов социально-культурного и общественно-делового назначения не предусматривается.

- Инженерная инфраструктура

В настоящем проекте произведен анализ существующих источников, выявлены проблемы объектов инженерной инфраструктуры и предложены мероприятия по их устранению. При принятии решений учитывалось удобство расположения объектов инженерного обеспечения для жителей города. Инженерное оборудование рассматриваемой территории производилось в полной увязке со сложившейся системой города, генерального плана Краснослудского сельского поселения и рассматривалось как единое целое для всего населенного пункта д.Кулигино. Основная задача принятых решений - обеспечение комфортного проживания в существующей и проектной застройке, благоустройство застройки города. Цель достигалась путем соблюдения требований градостроительной документации. Итогом предлагаемых мероприятий должна стать развитая инженерная инфраструктура населенного пункта.

Водоснабжение

Существующее положение

В настоящее время на проектируемой территории водопровод отсутствует.

Деревня Кулигино не имеет систему централизованного водоснабжения. Отбор, подземных вод и подачу ее на хозяйственно-питьевые нужды поселения осуществляет коммунальное предприятие МУП "ЖКХ"

Качество воды источников водоснабжения удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевог водоснабжения» и ГН 2.1.5.1315-03.

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01.

Проектное решение

Проектом планировки предусматривается централизованное водоснабжение проектируемого района. Объемы, параметры и подключения водопотребления на питьевые и хозяйственные нужды рассчитываются при составлении проектной и рабочей документации.

Хозяйственно-бытовая канализация

Существующее положение

В настоящее время на проектируемой территории сети канализации отсутствуют. В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п. 2.1 для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Проектное решение

Проектом рекомендуется предусмотреть герметичные септики с дальнейшим вывозом на городские очистные сооружения.

Объемы и параметры водоотведения рассчитываются при составлении проектной и рабочей документации.

Теплоснабжение

Существующее положение

В настоящее время проектируемый район не имеет центральной системы теплоснабжения.

Проектное решение

Проектом предлагается сохранение сложившихся систем отопления. Для теплоснабжения перспективной индивидуальной застройки предлагаются автономные источники, работающие на газообразном топливе и твердом топливе.

Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

Приготовление пищи - на газовой плите от баллонов с сжиженным газом, емкостью не более 12л., либо от центральной системы газоснабжения или от электрических плит.

Газоснабжение

Существующее положение

В настоящее время проектируемый участок не газифицирован.

Проектное решение

Для проектируемой застройки проектом предусматривается оборудование газовыми плитами, водонагревателями, а так же отопительными установками, работающими на газе и твердом топливе. Объемы, параметры и подключения газоснабжения рассчитываются при составлении проектной и рабочей документации.

Электроснабжение

Для подключения проектированной застройки (напряжение 380/220 В) проектом предусматривается прокладка новой кабельных линий 0,4 кВ через воздушную линию электропередач, с присоединением к существующей городской сети низкого напряжения 0,4 кВ., мероприятия по электроснабжению приведены на графических материалах. Объемы, параметры и точки подключения электроснабжения рассчитываются при составлении проектной и рабочей документации.

Телефонизация и радиофикация

Предлагается обеспечение проектного района:

- сотовой связью - от базовых станций сотовой связи;

- радиосвязь предлагается осуществлять через эфирное вещание.

- Транспортная инфраструктура

В основу проектного развития транспортной инфраструктуры проектируемого района в д.Кулигино заложены предложения Генерального плана Краснослудского сельского поселения. Настоящим разделом рассмотрены вопросы: развития улично-дорожной сети, хранения индивидуальных транспортных средств, развития системы обслуживания транспортных средств.

Предложения по развитию улично-дорожной сети

В целях достижения связанности проектируемого района с внешними автодорогами и сложившейся улично-дорожной сетью д.Кулигино проектом планировки предлагается:

- Строительство улиц на территории проектируемом районе по регулярному типу;

- Проектирование улично-дорожной сети проектируемого района в соответствии с нормативными размерами красных линий;

- Проектирование улично-дорожной сети с учетом нормативных показателей и
требований технических регламентов по радиусам поворота улиц и дорог;

- Асфальтирование всей улично-дорожной сети проектируемого района д.Кулигино

Характеристика проектируемой улично-дорожной сети проектируемого района в д.Кулигино представлена в таблице 3.

Характеристика проектируемой улично-дорожной сети

проектируемого района в границах участков с кадастровыми номерами 59:18:0490101:52 и 59:18:0400101:235 д.Кулигино

Таблица 3

| № | Наименование улицы | Категория | Покрытие | Число полос движения | Ширина дорожного полотна | Ширина в красных линиях | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строителей | Улица в жилой застройке | Переходный тип покрытие | 2 | 7,0 | 15 | 187,57 |
| 2 | Проектная 1 | Улица в жилой застройке | Переходный тип покрытие | 2 | 10,0 | 21 | 114,35 |
| 3 | Проектная 2 | Улица в жилой застройке | Переходный тип покрытие | 2 | 10,0 | 25 | 383,57 |
| 4 | Тротуар | Тротуары в жилой застройке | Переходный тип покрытие | - | 2,0 | - | 996,79 |
| Итого: дорог/ тротуаров |  |  |  |  |  |  | 685,49/ 996,79 |

Общая протяженность улично-дорожной сети составит 1682,28 м., в том числе улицы с переходным типом покрытия – 685,49 м (41%), тротуары с твердым покрытием – 996,79 м (59%),

Проектом предлагается организация тротуаров и системы отвода дождевых стоков.

Пешеходное движение организовано по всем улицам проектируемого района д.Кулигино, что значительно сокращает временные затраты на перемещение населения к объектам пешеходного тяготения.

Предложения по расчету уровня автомобилизации

На расчетный срок (2035 г.) проектом предлагается принять следующие показатели:

- Показатель уровня автомобилизации - 250 легковых автомобилей на 1000 человек;

- Численность населения в проектируемом районе д.Кулигино: 100 человека.

- Показатель «Общее количество автомобилей» по проектируемому району д.Кулигино - 25 легковых автомобилей.

Предложения по хранению индивидуальных транспортных средств

В зоне проектируемой индивидуальной жилой застройки д.Кулигино хранение индивидуальных транспортных средств предполагается осуществлять на приусадебных участках.

Инженерная подготовка территории

Мероприятия по инженерной подготовке территории жилого проектируемого района д.Кулигино предлагаются в следующем составе:

■	сплошная подсыпка и срезка грунта на локальных участках территории;

- вертикальная планировка и поверхностный водоотвод;

- озеленение территории.

- Засыпка карстовых образований (при необходимости)

Вертикальная планировка и поверхностный водоотвод

Вертикальной планировкой решается общая организация рельефа, создание нормативных уклонов по проектируемым улицам с максимальным приближением к существующему рельефу. Минимальный продольный уклон по улицам составляет 4,2 тысячных, максимальный 23,54 тысячных.

Сплошная подсыпка или срезка грунта на всей проектируемой территории не требуется, абсолютные отметки изменяются в пределах от 187,00до 197,95 перепад высот составляет 10,95м.

В основу проектных решений заложено высотное решение улиц, обеспечение организованной системы поверхностного водоотвода и максимального сохранения существующего рельефа участков, благоприятных для строительства.

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории участка проектирования выполнена на топографической основе масштаба 1:1000 с сечением рельефа 2,0 м. На схеме показаны существующие отметки.

Для всех улиц в жилой застройке и главных улиц, формирующих улично-дорожную сеть жилого проектируемого района д.Кулигино, проектом предусмотрен двускатный поперечный профиль.

Наличие естественных уклонов местности создают возможность организацию поверхностного стока. Отвод поверхностных вод предусматривается по рельефу и лоткам проезжей части улиц. Сброс поверхностных вод из лотков осуществляется через локальные очистные сооружения в овраги непосредственно прилегающие к проектируемому району.

Карстовые процессы.

Территория входит в Полазненский карстовый район преимущественно гипсового и карбонатно-гипсового карста, по степени карстообразности территория делиться от практически неопасной до весьма опасной. Карстуются, в основном, гипсово-ангидритовые пачки иренского горизонта кунгурского яруса, чередующиеся с карбонатными. Возможно развитие карста в известняках соликамского горизонта уфимского яруса. В Предуральском прогибе карстованию подвержены прослои и линзы каменной соли. На поверхности земли карст проявляется по многочисленным воронкам, карстовым оврагам и котловинам, реже встречаются рвы, депрессии, сухие русла, пещеры.

Проектируемые сооружения, а также мероприятия по инженерной подготовке территории приведены на «Схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории» (Приложение 3.4)

Озеленение территории

В соответствии с природными условиями и принятыми планировочными решениями проекта планировки жилого проектируемого района д.Кулигино наряду с сохранением существующих массивов древесно-кустарниковой растительности предусмотрено проектное благоустройство и озеленение территории.

Древесно-кустарниковые насаждения

Высаживать рекомендуется деревья и кустарники местных пород, такие как береза, осина, тополь, акация, роза-ругоза и другие.

Проектом также предусмотрено создание зеленых насаждений ограниченного пользования - озеленение участков общественных зданий. Территории общественных зданий озеленяются на 40%. По границам участков общественных зданий должны высаживаться высокоствольные деревья.

Требуется посадка насаждений специального назначения. Это посадки зеленых насаждений вдоль проезжих частей улиц из высокоствольных деревьев и кустарников. Агротехника посадок и уход за зелеными насаждениями должны производиться по принятым для данного района условиям.

Основным временем посадок деревьев считается как весна - в мае, так и осень - в сентябре, октябре. Деревья-саженцы высаживаются в ямы размером 1,0*1,0*0,7 м. Деревья с комом высаживаются в ямы.

Кустарники в живую изгородь высаживаются через 0,35 м друг от друга в шахматном порядке, в случае 2-рядной живой изгороди - в траншеи размером 0,8*0,6 м2. Кустарники в группы высаживаются в ямы размером 0,6*0,6 м2.

При посадке деревьев и кустарников производится замена грунта растительной почвой до 50%.

Уход за молодыми посадками деревьев в первые годы состоит в следующем:

- Регулярный полив 3-4 раза в лето, из расчета 50 л на дерево в один прием;

- Устройство и рыхление приствольных лунок 3-4 раза в лето;

- Подкормка ослабленных экземпляров минеральными удобрениями.

Ежегодная профильная обрезка крон (секатором и сучкорезом), кроме того, необходимо производить вырезку сухих ветвей, удаление поросли, защиту от ожогов.

Уход за кустарниками сводится к следующему:

- Стрижка живой изгороди.

- Профильная обрезка групповых и одиночных посадок.

- Прочистка с вырезкой сухих веток.

- Прополка и рыхление приствольных лунок и канавок 2-3 раза в лето.

- Полив 3 раза в лето из расчета:

- для живой изгороди 300 л на 100 п. м. на 1 прием;

- для одиночных посадок 30 л на куст;

- подкормка минеральных удобрений - 40 кг на 100 м2 за 1 прием, 3 раза за сезон.

Для озеленения застроенной территории жилого проектируемого района д.Кулигино предлагается следующий ассортимент растительности:

- Деревья: береза бородавчатая, вязь, ива, липа мелколистная, ольха, черная и серая рябина обыкновенная, калина красная, тополь бальзамический, черемуха обыкновенная, яблоня сибирская.

- Кустарники: акация желтая, бересклет бородавчатый, калина обыкновенная, сирень, смородина.

Цветочные насаждения

Рекомендуемый ассортимент: маргаритки нарциссы, ромашки, колокольчики, петунья, портулок, астры, гвоздика, мальвы, ирисы, незабудки, лилия.

Для устройства цветников вносится растительная почва слоем 0,4 м. Уход за цветниками слагается из следующих работ:

■	Полив производится ежедневно 30-50 л на 1м2 за один прием и только в вечернее время;

- Прополка должна производиться систематически с одновременным рыхлением почвы не менее 5-6 раз в лето;

- Подкормка цветов должна заключаться  в рассыпке между растениями парникового перегноя слоем 2 см, поливка раствором навозной жижи и минеральных удобрений. Минеральные удобрения можно вносить и в сухом виде перед поливкой один раз в 2-3 недели.

- Состояние окружающей среды

Схема санитарной очистки территории Краснослудского сельского поселения не разрабатывалась и не утверждалась.

Организация удаления твердых бытовых отходов

Результаты расчетов представлены в таблице 4.

Расчет объема твердых бытовых отходов, образующихся на территории в границах проектируемой района д.Кулигино

Таблица 4

| № п/п | Виды коммунальных отходов | Расчетная единица | Норма накопления |  | Объем | Итого т/год м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг/год | м3/год |  |  |
| 1 | Отходы от индивидуальных жилых домов | на 1 чел. | 300 | 1,100 | 100 | 30/110 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 30/110 |

При расчете количества контейнеров объем образующегося КТО (5%) вычитается из общего объема ТБО. Для сбора КТО предусматривается организация специально-оборудованных площадок, вывоз с которых осуществляется в соответствии с санитарными нормами по мере накопления отходов, но не реже одного раза в неделю. Результаты расчетов общих объемов ТБО и КТО, образуемых на территории в границах представлены в таблице 5.

Для организации сбора бытовых отходов с территории предусмотрена организация специально оборудованных площадок с оснащением контейнерами. По графику 2-3 раза в неделю мусор собирается рейсовой спецмашиной, и вывозится на полигон ТБО. Крупногабаритные бытовые отходы складируются на специальной площадке с последующим организованным вывозом.

Результаты расчетов общих объемов ТБО и КГО, образуемых на территории в границах проектируемого района в д.Кулигино

Таблица 5

| № | Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем твердых бытовых отходов мусора, м3: |  |
|  | - в год; | 110 |
|  | - в день. | 0,30 |
| 2 | Объем контейнера ТБО, м3 | 0,75 |
| 3 | Расчетное количество контейнеров ТБО, шт. | 2 |
| 4 | Фактическое количество контейнеров ТБО, шт. | 0 |
| 5 | Потребное к размещению количество контейнеров ТБО с частотой вывоза не реже 1 раз в три дня, шт. | 2 |
| 6 | Общий объем КГО, м3: |  |
|  | - в год; | 5,5 |
|  | - в день. | 0,015 |
| 8 | Расчетное количество площадок (контейнеров) КГО | 1 |
| 9 | Фактическое количество площадок (контейнеров) для сбора КГО | 0 |
| 10 | Потребное к размещению количество площадок для сбора КГО и ТБО | 1 |

Мусороудаление осуществляется путем сбора и вывоза бытового мусора жилищно-эксплуатационными службами по договору или собственными средствами на полигон ТБО (по данным администрации СП Краснослудское ближайший полигон ТБО расположен в 35 км в 5 км. от пгт.Полазна. Расположение площадок для сбора ТБО и КГО отражено в приложении 3.1

Организация удаления биологических отходов

Проектом планировки предлагается вывоз биологических и медицинских отходов на существующий инсинератор.

Захоронение жителей

На период разработки проекта планировки захоронение жителей д.Кулигино на существующем кладбище.

Планировочные ограничения от проектируемых объектов

На территории в границах проектируемого района  д.Кулигино в ходе проектирования были определены следующие виды ограничений, которые будут оказывать влияние на дальнейшее развитие планировочной структуры района: санитарные разрывы; охранные зоны; строительные ограничения.

Санитарные разрывы

Санитарные разрывы от площадок для мусоросборников до жилых зданий и общественных зданий не менее 20 м.

Охранные зоны

Охранные зоны линий электропередач

Охранная зона проектируемой кабельной линии электропередач:

ВЛ-0,4кВ  - 4,0 м.

Используемое геодезическое оборудование и программное обеспечение

Используемое геодезическое оборудование GNSS оборудование Spectra Precision SP80, свидетельство о поверке № 18_3770, № 18_3771, выданное ООО «Компания «Интер-Гео» (приложение 2.8). Математическая обработка результатов наземных измерений производилась с использованием программы CredoDat 3.1 (© СП «Кредо-Диалог»). Составление плана топографической съемки и проекта выполнено в программе CREDO, AutoCAD (© Autodesk).

Мероприятия о сохранности пунктов государственной геодезической сети

В районе работ существует развитая геодезическая сеть. В ходе работ были обследованы и использованы пункты опорно-межевой сети: ОМЗ 117, ОМЗ 118, ОМЗ 120, ОМЗ 121. Центры обследованных пунктов находятся в пригодном для работы состоянии.

Планово-высотное обоснование выполнено в системе координат МСК-59, Балтийской системе высот и опирается на ближайшие к участкам заложенные пункты, согласно технического задания:

Таблица 6

| № п/п | Номер или название пункта, класс сети, тип центра и номер марки, ориентирные пункты | Сведения о состоянии пункта |  |  | Работы выполненные по возобновлению внешнего оформления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | центра | наружных знаков | ориентирных пунктов |  |
| 1 | ОМЗ № 117 | Сохранился | Уничтожен | Проверено | Найден центр |
| 2 | ОМЗ № 118 | Сохранился | Уничтожен | Проверено | Найден центр |
| 3 | ОМЗ № 120 | Сохранился | Уничтожен | Проверено | Найден центр |
| 4 | ОМЗ № 121 | Сохранился | Уничтожен | Проверено | Найден центр |

В целях проверки сохранности геодезических пунктов на местности и поддержания их в исправном состоянии для дальнейшего использования осуществляется систематическое обследование и возобновление наружного оформления, а при необходимости - и полное восстановление геодезических пунктов (согласно инструкции об охране геодезических пунктов (ГКИНП-07-11-84).

- Основные технико-экономические показатели проекта

Таблица 7

| № п/п |  | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |  | Примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Площадь территории в границах разработки проекта всего: | га | 4,856 |  |  |  |
|  |  | В том числе: | га |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Территория в красных линиях, территории общего пользования (площади, улицы, проезды, дороги, объекты инженерной инфраструктуры, озеленение) | га | 1,1 |  |  |  |
| 1.3 |  | Территория жилых кварталов | га | 2,8 |  |  |  |
| 1.4 |  | Территория не пригодная для использования (карст) | га | 0,336 |  |  |  |
| 1.5 |  | Зона озеленения общего пользования | га | 0,62 |  |  |  |
| 2. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Индивидуальные жилые дома с приусадебными участками | Кол-во участков | 20 |  |  |  |
| 2.2 |  | Площадь земельных участков ИЖС | м2 | От 1000 до 1500 |  | Согласно ТЗ |  |
| 2.3 |  | Кол-во семей размещаемых в планируемых домах | ед. | 20 |  |  |  |
| 2.4 |  | Средний размер семьи (для многодетных семей) | чел. | 5 |  |  |  |
| 2.5 |  | Норма обеспеченности жилой площадью | м2/чел. | 26 |  |  |  |
| 2.6 |  | Общая площадь жилого фонда в планируемой застройке | м2 | 2000 |  |  |  |
| 3. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| Объекты местного значения (отсутствуют) |  |  |  |  |  |  |
| 4. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |  |  |  |
| Объекты местного значения (проектируемые) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность дорог | м. |  | 685,49 |  |  |
| 4.2 | Протяженность тротуаров | м. |  | 996,79 |  |  |
| 4.3 | «Общее количество автомобилей» по проектируемому району д.Кулигино | шт. |  | 25 |  |  |
| 4.4 | Количество парковочных мест в общественных местах | шт. |  | --- |  |  |
| 5. ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность водопроводных сетей | м. |  | 804,85 |  |  |
| 5.2 | Протяженность канализационных сетей (безнапорных) | м. шт |  | 200 20 |  |  |
| 5.3 | Протяженность ЛЭП 0,4 кВ | м. |  | 815,54 |  |  |
| 5.6 | Протяженность газопроводов низкого давления | м. |  | 803,18 |  |  |

2. ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

2.1. Постановление и техническое задание

Приложение №1

Техническое задание

на подготовку документации по планировке территории сельских поселений Добрянского муниципального района

ИКЗ 193591402630759140100100040010000244

| п/п | Наименование разделов | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Заказчика, контактная информация. | Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства и инфраструктуры администрации Добрянского муниципального района» Почтовый адрес: 618740 Пермский край г.Добрянка ул.Копылова,10 Телефон: (34265) 2 44 70 Электронная почта: uksugi@dobrraion.ru Контактное лицо: Степанова Елена Михайловна |
| 2 | Цели и задачи | Подготовка проекта планировки с проектом межевания территории, д.Кулигино Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края. |
| 3 | Местоположение объекта | д. Кулигино Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края. |
| 4 | Цена контракта | 74200,00 рублей. |
| 5 | Основание для разработки документации по планировке территории | Постановление главы администрации Добрянского муниципального района от «13» октября 2017 г. за №1077 |
| 6 | Цель разработки документации по планировке территории | 1. Обеспечение устойчивого развития территории микрорайона путем достижения нормируемых показателей застройки и основных линий градостроительного регулирования. 2. Установления границ незастроенных земельных участков, включая планируемые для предоставления индивидуальным застройщикам для строительства, а также предназначенные для размещения объектов капитального строительства местного значения, установления границ публичных сервитутов. 3. Установление границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства с выделением территорий размещения объектов федерального и регионального значения. 4. Установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. 5. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков; 6. Установление красных линий |
| 7 | Нормативно-правовая база разработки документации по планировке территории | Градостроительный Кодекс РФ; Водный кодекс РФ; Воздушный Кодекс РФ, Земельный Кодекс РФ; Федеральный закон от 13.07.2015г.; N 218-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости»; Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовки графической части документации по планировке территории»; СП 42 13330 2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»; РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ»; Генеральный план Краснослудского сельского поселения. Правила землепользования и застройки Краснослудского с.п., Нормативы градостроительного проектирования Добрянского муниципального района; нормативно - правовые акты Пермского края и Добрянского муниципального района; водоохранные, санитарные, противопожарные и др. нормы. |
| 8 | Основные технико-экономические показатели | Площадь территории - 4,856 га |
| 9 | Основные требования к составу и содержанию проекта | Состав и содержание проекта планировки территории должны соответствовать требованиям Градостроительного кодекса РФ и включать: Проект планировки территории: Основная часть: 1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются: - красные линии. - границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры; - границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства; 2) Положение о характеристиках планируемого развития территории. 3) Положения об очередности планируемого развития территории. Материалы по обоснованию проекта планировки: 1) Карту планировочной структуры территории поселения, с отображением границ элемента планировочной структуры; 2) Результаты инженерных изысканий; 3) Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства; 4) Схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети. 5) Схему границ зон с особыми условиями использования территории; 6) Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения; 7) Схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 8) Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах); 9) Перечень мероприятий по охране окружающей среды; 10) Обоснование очередности планируемого развития территории; 11) Схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории; 12) Иные материалы для обоснования положений по планировке территории. Проект межевания территории: Основная часть: Текстовая часть: 1) Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования; 2) Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 3) Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом РФ. 4) Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Чертежи межевания территории: 1) Границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры; 2) Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 настоящей статьи; 3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 4) Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 5) Границы зон действия публичных сервитутов. Материалы по обоснованию включают в себя чертежи, на которых отображаются: 1) Границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры; 2) Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи43 Гр.к РФ; 3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 4) Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 5) Границы публичных сервитутов. |
| 10 | Требования к сбору исходных данных | Сбор исходных данных осуществляется исполнителем при содействии и непосредственном участии заказчика. |
| 11 | Требования к содержанию и форме представляемых материалов заказчику | Этапы разработки, осуществляемые исполнителем: - Первый этап: Сбор исходных данных. Инженерные изыскания (осуществляется исполнителем). Обобщение полученных текстовых и графических материалов(осуществляется исполнителем). По итогам первого этапа Заказчику предоставляется отчет об инженерных изысканиях, Топографическая съемка в масштабе 1:500. - Второй этап: Разработка проекта планировки и проекта межевания территории. Согласование проекта планировки и проекта межевания территории. По итогам второго этапа Заказчику предоставляется: - Согласованный проект планировки и проект межевания - Демонстрационные материалы по проекту планировки и проекту межевания для проведения процедуры публичных слушаний. - Третий этап: Проведение публичных слушаний. Доработка проекта планировки и проекта межевания территории с учетом результатов публичных слушаний. По итогам третьего этапа предоставляется доработанный с учетом результатов публичных слушаний проект планировки и проект межевания территории. Основные требования к содержанию представляемых материалов: Подготовка проекта планировки и межевания территории, осуществляется на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ зон с особыми условиями использования территорий. Содержание проекта планировки и межевания территории должно соответствовать: ст. 42, 43 Градостроительного кодекса РФ, принятым в соответствии с действующим Градостроительным кодексом РФ нормативным правовым актам Пермского края (области), Добрянского муниципального района Пермского края. Графические материалы основной части проекта планировки выполняется в масштабе 1:500 (с учетом обеспечения наглядности чертежей), в том числе формате ГИС MapInfo Professional (TAB). Чертеж межевания выполняется в масштабе 1:500 (с учетом обеспечения наглядности чертежей). Графическая часть материалов по обоснованию проекта планировки и межевания, выполняется в масштабе 1:500 (с учетом обеспечения наглядности и графических материалов), в том числе формате ГИС MapInfo Professional (TAB). Текстовые материалы на бумажных носителях предоставляются в брошюрованном виде на листах формата А4 (3 экз). Графические материалы на бумажных носителях предоставляются на форматах кратного от А2 до А0 (выбранный формат должен обеспечивать наглядность) на бумажной основе (3 экз). Электронные версии текстовых и графических материалов проекта предоставляются на DVD или CD диске (1 экз). Текстовые материалы должны быть представлены в текстовом формате DOC,WORD, в соответствии с требованиями: межстрочный интервал – одинарный, абзацный отступ – 1,25, выравнивание по ширине, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, так же в формате PDF. Графические материалы по планировке и межеванию территории (границы определенных участков) должны быть представлены в векторном виде в формате ГИС MapInfo Professional (TAB) в местной системе координат, установленной в соответствии с действующим законодательством, так же в формате PDF. Топографическая съемка в электронном виде формате AutoCAD в масштабе 1:500. |
| 12 | Срок исполнения | С момента заключения муниципального контракта до 28.06.2019г. (в данный период включаются работы по согласованию, проведению публичных слушаний, утверждению проекта планировки и проекта межевания, в составе проекта планировки). |
| 13 | Требования по согласованию и сопровождению документации по планировке территории | Согласование проектных решений: с администрацией Добрянского муниципального района. |
| 14 | Порядок согласования, обсуждения, экспертизы и утверждения проекта планировки территории. | Заказчик: - обеспечивает организацию работ по согласованию и утверждению. Исполнитель: - осуществляет устранение замечаний согласовывающих органов и организаций; - принимает участие в проведении публичных слушаний и доработки проектной документации по их итогам; |

| Заказчик: МКУ «Управление градостроительства и инфраструктуры администрации Добрянского муниципального района» _____________________ Д.В. Воробьев «01» апреля 2019 г. м.п. | Исполнитель: ООО «ГЕО ГРАФ» ____________________ А.В. Вяткин «01» апреля 2019 г. м.п. |
| --- | --- |

2.2. Ситуационный план

граница участка проектируемого объекта

2.3. Письмо №265-01-01-23-40 от 08.04.2019г. Администрация Добрянского муниципального района (отсутствие ОКН)

2.4. Письмо №265-01-01-23-401 от 08.04.2019г. Администрация Добрянского муниципального района (отсутствие источников водоснабжения и СЗЗ)

2.5. Письмо №265-01-01-22-53 от 11.04.2019г. Администрация Добрянского муниципального района (отсутствие ТБО)

2.6. Письмо №55-01-18.2-419 от 18.04.2019г. Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия.

2.7. Письмо ПК-ПФО-11-00-36/1780 от 20.07.2018 г. Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (Приволжскнедра)

2.8. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №01-И-№1201-3 от 14 мая 2012 г.

2.9. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №12590171-03 от 21 июня 2012 г.

2.10. Свидетельства о поверке геодезического оборудования

3. ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

3.1 Чертежи планировки территории. Основная утверждаемая часть.